省专利奖推荐公示报告单

| 专利号 | ZL201110278360.4 |
| --- | --- |
| 专利名称 | 一种船用卷板机挠度的自动补偿装置 |
| 权利人 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 |
| 发明人 | 杨树田；王小建；常欣；钱建新；刘景硕；范殿明 |
| 公 示 内 容 |  |
| 专利简介：（限500字以内） 本发明专利由位移测量部分、位移补偿部分和微控电器系统组成，位移测量部分包括安装在床身一侧的支座，支座上安装一刚性梁；在下支撑辊装置的下方床身上安装有位移测量传感器，位移测量传感器的活动端置放在刚性梁的上平面；位移补偿部分包括安装在上梁上的上支撑辊装置，上支撑辊装置由电动推杆装置、拉杆、压圈、弹簧、斜铁、导板、托轮装置、托轮支座和位移补偿传感器组成；微控电器系统包括工控机、触摸屏和PLC可编程控制器。本发明的有益效果是：通过即时对床身受力后的挠度变形检测，将检测数据传送到微控电器系统，计算出床身及上梁的整体变形和所需补偿量，并指令进行补偿，大大提高了船用卷板机的卷制质量和卷制效率，节约了能源，降低了设备的损耗。 |  |